Année scolaire : 2010 / 2011

Proposé par :

Boussada A

Date :

Durée :

Niveau :

1ere Année

Exercice  N°1

Recopier les phrases en les complétant:

a-  Un ………….permet de mesurer l’intensité d’un courant.

b-  L’unité d’intensité est ……….

c-  Le passage d’un courant électrique dans un conducteur ……. ce conducteur

d-  Lorsque l’on place un fil en dérivation entre les bornes d’une lampe, le courant passe dans le …….. on dit que l’on a ……….. la lampe

Exercice N°2

Recopier les phrases en choisissant la bonne réponse.

- On place un ampèremètre en série / en dérivation.

- Lorsqu’un circuit est ouvert l’ampèremètre donne une indication / ne donne pas une indication.

- Lorsque l’on court-circuite une lampe, celle-ci brille / ne brille pas.

- Lorsque l’intensité du courant qui passe dans un conducteur augmente, l’échauffement du conducteur augmente / diminue.

- Un court-circuit est dangereux car l’intensité du courant fourni par le générateur peut devenir trés faible / très grande.

Exercice N°3

Un élève mesure l’intensité d’un courant à l’aide d’un ampèremètre dont les calibres sont les suivants : 2A

200 mA, 10 A, il lit : 1,2 A.

- Quel autre calibre peut-il utiliser?

- Il utilise le calibre 200 mA. L’ampèremètre indique 0 A ? Pourquoi ?

- A l’intérieur de l’appareil se trouve un fusible dont le fil est fondu. Pourquoi le fil est-il fondu ? Quelle est l’utilité du fusible ?

- I1 = 2A

Exercice N°4

Le générateur G débite un courant continu d’intensité I .

Une quantité d’électricité Q = 3000 C le traverse en 10 minutes.       A                                           B

Déterminer le sens des courants dans chaque branche et les

valeurs des intensités I et I2 .

I2

Exercice N°5

Soit le circuit de la figure ci-contre où A1, A2, A3, A4, A5 et A6 sont des ampèremètres.

- Les cinq lampes L2, L3, L4 et L5 sont identiques et l’intensité I1 vaut 200 mA. Déterminer les valeurs des intensités inconnues  I2, I3, I4, I5 et I6.                                                                            Indication : le problème présente une symétrie; tirez-en une conséquence.

- Les cinq lampes ne sont plus identiques. Les ampèremètres A1 et A2 indiquent les intensités :             I1 = 300 mA;  I2 = 100 mA et l’ampèremètre A4 révèle le passage d’un courant dans le sens A vers B et d’intensité I4 = 50 mA. Déterminer les valeurs des intensités I3, I5   et I6.

- Déterminer l’intensité du courant qui revient au générateur