DEVOIR   DE   SYNTHÈSE   N° 3

TECHNOLOGIE

A.S. : 2008/2009

Prof : Soudani Sami

L.R.T Métlaoui

Durée :2 H

Système : Four à micro-ondes

S1

S2

S3

Mise en situation :

Le four à micro-ondes est un appareil électroménager  permettant le chauffage rapide d'aliments déjà préparés solides ou liquides.

Ce chauffage s'effectue par agitation des molécules d'eau que contiennent les aliments.

On donne :

- S1 : Capteur d’ouverture de la porte du four.

- S2 : Bouton de chauffage « mini ».

- S3 : Bouton de chauffage « Maxi ».

- R : Lampe rouge.

- S: Magnétron du four (la sortie).

Fonctionnement :

La sortie S est actionnée pour les deux cas suivants :

- Capteur S1 n’est pas actionné (S1=0).  (porte bien fermée)

ET

- Bouton S2 actionné (S2=1)       OU      Bouton S3 actionné (S3=1)

1 pt

0.5 pt

0.5 pt

0.5 pt

1 point

1 point

A – FONCTIONS  LOGIQUES  UNIVERSELLES

1°)  a-  Remplir la table de vérité correspondante à la sortie S.

| S1 | S2 | S3 | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 |  |

b-  Écrire l’équation de la sortie S.

S = …………………………………………….

c- Tracer le schéma à contact de S.

S

2°)  a-  Écrire l'expression on NAND de la sortie : .

S = …………………………………………………………………………..…………..…..

S = …………………

……………………………………………………………….………………………..…

.

- Tracer le logigramme de S en utilisant uniquement des opérateurs NAND

S1  S2 S3

S3 S2 S1

3°) On donne le logigramme de la lampe R suivant :

a-  Cercler en bleu la fonction « ET » et en vert la fonction « OU » dans ce logigramme.

b-  Déterminer alors l’équation de R.   …………………………………………………………………………

c-  Déduire alors la relation entre S et R.   : ……………………………

- Donner alors l’expression simplifier en NOR (   ) de R.

…………………………………………………….…………………………………………………..

…………………………………………………….…………………………………………………..

B – FONCTION  MEMOIRE

On donne le schéma électrique correspondant au fonctionnement du moteur électrique M.

On donne : Dans le circuit ci-contre en désigne par :

- M : Le moteur du plateau.

- a : Bouton poussoir fermé au repos.

- m : Bouton poussoir ouvert au repos

- KM : Relais électromagnétique.

- KM1 et KM2 : Interrupteurs internes dans le relais, (commandés magnétiquement par KM).

| m | a | M |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 1 | 0 |  |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 0 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

- Compléter le tableau correspond au fonctionnement

du moteur M du ventilateur ci-contre :

- a- Donner le nom de la fonction trouvée :

…………………………………..............................................................

b- Déterminer l’équation logique de KM :   KM =   ……………………..

c-  Écrire l'expression on NAND de la sortie KM :

KM = …………………………………………………………………………..…………..…..

KM = …………..……………

……………………………………………………………….………………………..…

.

- Tracer le logigramme de KM en utilisant uniquement des opérateurs NAND

a

m

KM

d-   Compléter le schéma de réalisation électronique de cette fonction.

C – FONCTIONS  ELECTRONIQUES

On veut ajouter à notre système une lampe témoin S dont le circuit électronique est le suivant :

Rb1

Rb2

Rb3

Rb4

Rb5

Rc1

Rc2

Rc3

T1

T2

T3

T4

b

a

c

G

S

F1

F2

F3

S1

S2

TRAVAIL DEMANDER :

I- Étude de T1

Indiquer sur T1

- le nom de chaque électrode (C, B et E).

- les sens des différents courants.

- son type (NPN ou PNP).

II- Analyse du montage :

1) – Quel est le nom de la fonction logique réalisé par chaque étage :

| F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- |

2) Étude de F1

Remplir le tableau suivant : (En utilisant les termes suivants : bloqué-saturé-0-1)

| a | b | État de T1 | État de T2 | S1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |

3) – Déduire l’équation logique de chaque étage en fonction des entrées a, b et c :

S1 = ……………….………….…….……….

S2 = ………………………….…….………..

S  = …………………………………..

| a | b | c | S1 | S2 | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |

4) – Remplir alors la table de vérité ci-contre :

5) – Compléter le montage de la sortie S

en utilisant un seul transistor et des résistances :

S