Chapitre N°1 : Logique combinatoire

A1-1 : Les circuits intégrés combinatoires

- Les additionneurs logiques :

## Rappel : l’additionneur binaire à 1 bit :

### Logigramme : on donne le logigramme d’un additionneur à 1 bit

### Equations des sorties :

Si = ……………………………………………………………………………………………

Ci+1 = ………………………………………………………………………………………...

### Symbole :

### Interprétation :

Pour additionner deux nombres A et B qui contiennent (n) bits, il faut utiliser (n) additionneurs complets.

Il n’est pas pratique de réaliser ce montage avec des opérateurs logiques discrets. Il vaut mieux utiliser les additionneurs intégrés.

## Additionneur binaire intégré :

On va étudier le circuit TTL 74283.

### Présentation :

Le circuit intégré TTL 74283 est un additionneur de deux nombres à 4 bits.

| ### Brochage : | ### Symbole : |
| --- | --- |

### Application :

Réaliser l’activité N°2 pages 7 et 8.

### Mise en cascade  des additionneurs binaires :

Lorsqu’il s’agit de faire la somme de deux nombres de plus de 4 bit, il faut utiliser 2 ou plusieurs circuits 74283, qui sont connectés « en cascade ».

- Réaliser l’activité N°3 pages 9 et 10.

### L’addition en « décimal codé binaire » BCD : cours page 15

### Application : Réaliser en BCD les opérations suivantes : 12+18 ; 55+71 ; 49+81.

### Transformation d’un additionneur binaire naturel en additionneur BCD :

Réaliser l’activité N°4 pages 10, 11 et 12.

### Additionneur BCD intégré : Voir manuel de cours page 18.

### L’addition en complément à 2 :

#### Représentation en complément à 2 :

Pour les entiers positifs, on convertit le nombre décimal en binaire puis on ajoute à gauche un « 0 » comme bit de signe.

Pour les entiers négatifs, on procède comme suit :

- On convertit la valeur absolue de l’entier et on ajoute « 0 » comme bit de signe.

- On complémente tous les bits (cette étape s’appelle complément à 1).

- On ajoute « 1 » au résultat trouvé.

On peut résumer cette méthode par la formule suivante : soit X un nombre binaire, on a alors : -X=X+1.

Application : Coder en binaire et suivant la méthode complément à 2 les nombres suivants et leurs opposés (utiliser un format de 8 bits) : 13(10) ; 28(10) .

| +13 = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +28= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -13= |  |  |  |  |  |  |  |  | -28= |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### L’addition en complément à 2 :

En utilisant le complément à 2, la soustraction peut être ramenée à une addition :

X – Y = ………………………………………………………………………………………….

#### Réalisation d’un additionneur-soustracteur :

Réaliser l’activité N°5 pages 13 et 14.

# Les comparateurs logiques :

## Comparateur de deux nombres à 1 bit :

### Présentation :

Un comparateur à 1 bits est circuit combinatoire qui reçoit deux entrées logiques A0 et B0, et qui possède 3 sorties Q(A=B) ; Q(A<B) et Q(A>B). ces trois sorties sont « exclusives », c.-à-d. on a toujours une et une seule qui est active.

### Table de vérité :

| A0 | B0 | Q(A=B) | Q(A<B) | Q(A>B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | …… | …… | …… |
| 0 | 1 | …… | …… | …… |
| 1 | 0 | …… | …… | …… |
| 1 | 1 | …… | …… | …… |

### Equations des sorties :

Q(A=B) = ……………………………………………………………….

Q(A<B) = ……………………………………………………………….

Q(A>B) = ……………………………………………………………….

### Logigramme :

## Comparateur de deux nombres à 2 bits :

Soient les nombres binaires A = a1a0 et B = b1b0, la comparaison de A et B aboutit aux équations logiques suivantes :

Q(A=B) = ……………………………………………………………….

Q(A<B) = ……………………………………………………………….

Q(A>B) = ……………………………………………………………….

## Le comparateur intégré 7485 :

### Présentation.

Le circuit 7485 compare deux nombres A et B à 4 bits.

| ### Brochage : | - Symbole : |
| --- | --- |

Remarque : Les entrées de mise en cascade :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

### Application :

Réaliser l’activité N°6 pages 15 et 16.

### Mise en cascade des comparateurs intégrés :

Si on compare deux nombres X et Y écrits sur un format de 8 bits, il faut utiliser 2 circuits 7485.

Le résultat de la comparaison est généré par le comparateur de rang le plus fort.

# Les multiplexeurs et les démultiplexeurs :

- Les multiplexeurs :

- Définition de la fonction multiplexage :

Consiste à envoyer sur une même ligne de transmission des informations provenant de sources différentes.

- Principe du multiplexage : manuel du cours page 24.

- Etude des multiplexeurs :

- Exemple 1 : le circuit intégré 74  153 (cours pages 24-25)

- Application 1

Table de vérité :

| ENTREES DE SELECTION |  | EQUIVALENT DECIMAL DU MOT DE SELECTION | SORTIE |
| --- | --- | --- | --- |
| S1=A | S0=B |  |  |
| 0 | 0 |  | Y = …. |
| 0 | 1 |  | Y = …. |
| 1 | 0 |  | Y = …. |
| 1 | 1 |  | Y = …. |

Equation de la sortie :

Y = ……………………………………………………………………………………………

Logigramme :

- Exemple 2 : Le circuit intégré 74 LS 151

Q

- 1 Entrée de validation E ;

- 2 sorties complémentaires Q et

Le circuit 74 LS 151 est un multiplexeur 8 vers 1. Il comporte :

- 8 entrées de données D0 à D7

- 3 entrées de sélection A, B et C

Si le boîtier est validé (entrée de validation E activée à 0), on retrouve sur la sortie du multiplexeur les informations présentes sur l’entrée de donnée qui est sélectionnée avec les entrées de sélection A, B et C.

Document constructeur du circuit intégré 74 HC 151 : multiplexeur 8 vers 1.

- les démultiplexeurs :

Un démultiplexeur est un circuit logique à une entrée de données ou d’informations et N sorties qui reçoivent les informations d’entrée.

- Principe du démultiplexage : manuel du cours page 29.

- Etude d’un  démultiplexeurs :

- Exemple : le circuit intégré 74  139 (cours pages 29-30)