EXERCICE 1 :

En se référant au document constructeur du circuit 7473 (dossier technique  page 1) :

- Donner le type de circuit :……………………………………………………….(0.5 pt)

- Identifier  le montage réalisé par ce circuit :…………………………………….(0.5 pt)

En se référant au document constructeur du circuit 74157 (dossier technique  page 1) :

- Donner le type de circuit :……………………………………………………….(0.5 pt)

- Donner le rôle de l’entrée E :………………………………………………………(0.5 pt)

- Donner le rôle de l’entrée A/B :………………………………………………….. (0.5 pt)

- Compléter le tableau suivant En se référant au montage précédant (page1/4):(1.5 pt)

| E | Q | A /B | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | x | x |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | X0 |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | Y2 |  |

En se référant au document constructeur du circuit 74381 (dossier technique  page 1) :

- Donner le rôle des entrées S2 S1 S0 :…………………………………………….. (0.5 pt)

- Donner le rôle de l’entrée Cn :……………………………………………………. (0.5 pt)

- Pour les valeurs de X et Y données dans le montage précédant, donner l’opération réalisée par le circuit dans les cas suivant :

- Pour Q=0 : F=…………………………..(0.5 pt)

- Pour Q=1 : F=………………………….(0.5 pt)

- Pour les valeurs de A et B données, calculer F :

- Pour Q=0 : F=…………………………..(0.5 pt)

- Pour Q=1 : F=………………………….(0.5 pt)

- Compléter le tableau suivant :(3 pt)

| E | Q | A /B | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | F3 | F2 | F1 | F0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

EXERCICE 2 :

En se référant au document constructeur du circuit 74LS283 (voir dossier technique page 2), compléter le câblage nécessaire de ce circuit pour réaliser un soustracteur dans la notation en complément à 2 : (3 pts)

Soit le montage suivant :

Donner l’expression de W en fonction de U, V et C : ………………………………….(1pt)

Donner le rôle du montage dans les cas suivants : (1 pt)

- Pour C=0 :…………………………….

- Pour C=1 :…………………………….

EXERCICE 3 : COMPARATEUR BINAIRE

- Sachant que la comparaison est gérée par le circuit du poids le plus fort IC2 et en se référant au document constructeur du circuit 7485 donné au dossier technique, compléter le tableau suivant : (3 pts)

Compléter le câblage  du comparateur : (2 pts)